# PSN_TRX VFO 改造仕様書

PSN方式SSBトランシーバー  VXO→Arduino Nano R4+Si5351 VFO 置き換え

作成日：2026年6月15日

# 1. 改造概要

既存のVXO（水晶発振器）およびRF PSNパッシブ回路を、Arduino Nano R4マイコンとSi5351クロックジェネレーターを使ったVFOに置き換える。

Si5351はCLK0（0°）とCLK1（90°）の2系統出力を持ち、これを直接バランスドモジュレーターのキャリア入力へ供給することで、従来のRF PSN（LC位相シフト網）も不要となる。

# 2. 変更前後の比較

| 項目 | 変更前（VXO） | 変更後（Arduino Nano R4+Si5351） |
| --- | --- | --- |
| 発振方式 | 水晶発振（50.5MHz 固定） | Si5351 PLL（50.000〜51.000MHz 可変） |
| キャリア位相分割 | RF PSN パッシブLC回路 | Si5351 CLK0/CLK1（0°/90° 同時出力） |
| 周波数調整 | バリコン（VC1）による微調のみ | ロータリーエンコーダで自由に設定 |
| 周波数表示 | なし | OLED 128×64 表示 |
| 周波数記憶 | なし | EEPROM（電源OFF後も保持） |
| チューニングステップ | なし | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| 90°精度 | 設計周波数のみ正確 | 全周波数域で正確 |

# 3. 削除する部品

以下の部品はVFO置き換えにより不要となり、基板から削除する。

## 3.1 VXO回路

| 部品番号 | 種別 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Q7 | 2SC1923 | VXO 発振トランジスタ |
| Q8 | 2SC1923 | VXO バッファトランジスタ |
| X1 | 50.5MHz 水晶 | 3次倍音水晶 |
| L3 | 7T5 トランス | VXO 出力トランス |
| L4 | T-30-10 コイル | VXO タンク回路 |
| L5 | T-30-10 コイル | VXO タンク回路 |
| TC1 | トリマコンデンサ | 発振周波数調整 |
| TC2 | トリマコンデンサ | 発振周波数調整 |
| VC1 | 30pF バリコン | 周波数可変用 |
| C9 | 100pF | バイパスコンデンサ |
| C10 | 100pF | タンク回路 |
| C11 | 47pF | タンク回路 |
| C12 | 47pF | タンク回路 |
| C13 | 5pF | タンク回路 |
| C14 | 47pF | タンク回路 |
| C115 | 0.01μF | バイパスコンデンサ |
| R17 | 100kΩ | バイアス抵抗 |
| R18 | 1kΩ | バイアス抵抗 |
| R21 | 220kΩ | バイアス抵抗 |
| J5 | FREQ-VCコネクタ | 周波数コントロール端子 |

## 3.2 RF PSN回路（LC位相シフト網）

Si5351のCLK0/CLK1が直接0°/90°キャリアを供給するため、RF PSNパッシブ回路は不要。

（対象部品は回路図上のRF PSNセクションのLC素子群）

# 4. 追加する部品

| 部品 | 仕様 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Nano R4 DevKit | Arduino Nano R4-WROOM-32等 | 1 | I2C/GPIO使用 |
| Si5351A モジュール | 25MHz基準水晶 | 1 | I2C接続（0x60） |
| OLED | SSD1306 128×64 I2C | 1 | I2C接続（0x3C） |
| ロータリーエンコーダ | プッシュSW付き | 1 | チューニング・ステップ切替 |
| チップインダクタ | 100nH | 2 | LPF用（CLK0/CLK1各1個） |
| チップコンデンサ | 47pF NPO | 4 | LPF用（各2個） |
| 抵抗 | 470Ω | 2 | レベル調整分圧用 |
| 抵抗 | 47Ω | 2 | レベル調整分圧用 |

# 5. 接続図

## 5.1 Arduino Nano R4 ピン配置

| Arduino Nano R4 GPIO | 接続先 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| A4 (SDA) | Si5351 SDA / OLED SDA | I2C共通バス |
| A5 (SCL) | Si5351 SCL / OLED SCL | I2C共通バス |
| D2 | ロータリーエンコーダ A相 |  |
| D3 | ロータリーエンコーダ B相 |  |
| D4 | ロータリーエンコーダ SW | プッシュボタン |
| 3.3V | Si5351 VCC / OLED VCC |  |
| GND | Si5351 GND / OLED GND |  |

## 5.2 Si5351 → PSN回路 接続（LPF・レベル調整含む）

Si5351           π型LPF          レベル調整        PSN回路

CLK0(0°)  ─┬─ 100nH ─┬─── 470Ω ─┬──── C21入力（0°キャリア）
           │          │           47Ω
          47pF       47pF          │
           │          │           GND
          GND        GND

CLK1(90°) ─┬─ 100nH ─┬─── 470Ω ─┬──── C22入力（90°キャリア）
           │          │           47Ω
          47pF       47pF          │
           │          │           GND
          GND        GND

# 6. LPFおよびレベル調整

## 6.1 LPF（ローパスフィルター）の必要性

Si5351はCMOS矩形波を出力するため、高調波成分が含まれる。アマチュア無線規定では不要輻射を基本波より40dB以上抑圧する必要があるため、LPFを挿入する。

| 周波数 | 内容 | LPF後の減衰 |
| --- | --- | --- |
| 50〜51MHz | 基本波（使用周波数） | < 1dB（ほぼ通過） |
| 150〜153MHz | 第3高調波 | 約 −30dB |
| 250〜255MHz | 第5高調波 | 約 −50dB |

## 6.2 レベル調整の必要性

Si5351出力は約3.3V（CMOS）であるが、バランスドモジュレーターに必要なキャリアレベルは0.3〜0.5Vピーク程度である。470Ω＋47Ωの分圧回路で約1/11（−20dB）に減衰させる。

| バランスドモジュレーター | 必要レベル | 備考 |
| --- | --- | --- |
| D1〜D4（1N60 ダイオードリング） | 0.3〜0.5V ピーク | Ge ダイオード Vf≈0.2〜0.3V |
| Q9/Q10（2SK439 MOSFET） | 0.3〜1V ピーク | ゲート入力（高インピーダンス） |

※ 試作時は470Ωをトリマポテンショメーター（500Ω）に置き換え、VR4/VR5のキャリアバランスと合わせて最適値を調整すること。

# 7. ソフトウェア

## 7.1 開発環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| IDE | Arduino IDE |
| ボード | Arduino Nano R4 Dev Module |
| スケッチファイル | PSN_VFO/PSN_VFO.ino |

## 7.2 必要ライブラリ（Arduino IDEライブラリマネージャーでインストール）

| ライブラリ名 | 作者 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Etherkit Si5351 | Jason Milldrum | Si5351制御 |
| Adafruit SSD1306 | Adafruit | OLED表示 |
| Adafruit GFX Library | Adafruit | グラフィック基盤 |

## 7.3 主要機能

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 周波数範囲 | 50.000〜51.000 MHz |
| CLK0出力 | 0°キャリア → C21へ |
| CLK1出力 | 90°キャリア → C22へ |
| PLL方式 | PLL A 整数分周（÷16）：50MHz×16=800MHz |
| 90°精度 | 位相レジスタによる高精度（全周波数域で一定） |
| チューニングステップ | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz（ボタン切替） |
| 周波数記憶 | EEPROM（不揮発メモリ）に自動保存 |
| OLED表示 | 周波数・ステップ・バンド名表示 |

# 8. 注意事項

Si5351モジュールの基準水晶が25MHz以外（27MHz等）の場合、スケッチ内の si5351.init() の第2引数を変更すること。

CLK0とCLK1は必ず同一PLL（PLL A）を使用し、整数分周にすること（スケッチでは÷16固定）。

レベル調整抵抗値は試作時にトリマポテンショメーターで最適化し、確定後に固定抵抗に置き換えること。

C21/C22の値（現状：C21=0.001μF）はカップリングコンデンサとして機能するが、LPF後の正弦波キャリアを正しく通過させることを実測で確認すること。

TX時の最終段フィルターと合わせて高調波抑圧量を確認すること。

以上

# 9. 1W パワーアンプ（PA）追加

既存の終段増幅（Q15: 2SC1815）では50MHzで10〜30mW程度の出力しか得られないため、2SC1971を使用した1W PAを後段に追加する。

## 9.1 使用トランジスタ：2SC1971

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Vceo | 40V |  |
| Ic max | 1.5A |  |
| 最大消費電力 Pt | 7W | ヒートシンク必要 |
| 遷移周波数 ft | 175MHz | 50MHzで十分な利得 |
| 50MHz 出力（Vcc=12V） | 約1〜1.5W | 入力80mW時 |
| 電力利得（50MHz） | 約11dB | 80mW入力→1W出力 |

※ 既存TX出力（10〜30mW）から1Wを得るには利得が若干不足するため、既存の励振段（Q12）の出力を最大化するか、中間にプリドライバーを追加することを推奨する。

## 9.2 回路図（2SC1971 クラスAB PA）

+12V
                        │
                      RFC1
                     (10μH)
                        │
             ┌── 0.1μF ─┴─ 1000pF ──┐
             │  (バイパス)  (バイパス)   │
            GND                     GND
                        │
                   Collector
                  [2SC1971]
                   Emitter
                        │
                      R5 10Ω          ← エミッタ抵抗（安定化）
                        │
                       GND

  既存TX出力                    Base
     │                           │
    C1(100pF) ── L1(47nH) ──────┤
                    │            │
                   C2(22pF)   R4(10Ω)  ← ベース安定化抵抗
                    │            │
                   GND       バイアス回路

  バイアス回路:
  +12V ── R1(470Ω) ── VR1(500Ω) ──┬── Base
                                    │
                                   D1(1N4148)
                                   D2(1N4148)  ← 温度補償
                                    │
                                   GND

  Collector ── C3(100pF) ── [出力LPF] ── ANT(50Ω)
                  (DCカット)

## 9.3 入力整合回路（L型）

2SC1971の入力インピーダンスは50MHzで約3〜5Ω。既存回路出力（50Ω系）との整合をL型ネットワークで行う。

既存TX出力(50Ω) ── C1(100pF) ── L1(47nH) ──── Base
                                    │
                                   C2(22pF)
                                    │
                                   GND

  L1 = 47nH  (設計値: Q=3, Rin=5Ω, f=50MHz)
  C2 = 22pF  (整合用シャントコンデンサ)

## 9.4 出力ローパスフィルター（必須）

PA出力の高調波を抑圧するためLPFを挿入する。カットオフ約60MHz、3素子Butterworth型。

Collector ── C3(100pF) ──┬── L2(270nH) ──┬── ANT(50Ω)
               (DCカット) │               │
                         C4(56pF)        C5(56pF)
                          │               │
                         GND             GND

  C4 = C5 = 56pF (NPO)
  L2 = 270nH
  カットオフ: 約60MHz
  150MHz(第3高調波)での減衰: 約 -30dB

## 9.5 追加部品リスト（PA）

| 記号 | 部品 | 値/型番 | 個数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q16 | RFトランジスタ | 2SC1971 | 1 | ヒートシンク取付 |
| RFC1 | RFチョーク | 10μH | 1 | コレクタ電源デカップリング |
| L1 | チップインダクタ | 47nH | 1 | 入力整合 |
| L2 | コイル | 270nH | 1 | 出力LPF（T-50コア巻線可） |
| C1 | コンデンサ | 100pF NPO | 1 | 入力カップリング |
| C2 | コンデンサ | 22pF NPO | 1 | 入力整合シャント |
| C3 | コンデンサ | 100pF NPO | 1 | 出力DCカット |
| C4, C5 | コンデンサ | 56pF NPO | 2 | 出力LPF |
| C_bp1 | コンデンサ | 0.1μF | 1 | 電源バイパス |
| C_bp2 | コンデンサ | 1000pF | 1 | 電源バイパス(RF) |
| R1 | 抵抗 | 470Ω | 1 | バイアス電流制限 |
| VR1 | トリマポット | 500Ω | 1 | アイドル電流調整 |
| R4 | 抵抗 | 10Ω | 1 | ベース安定化 |
| R5 | 抵抗 | 10Ω | 1 | エミッタ抵抗 |
| D1, D2 | ダイオード | 1N4148 | 2 | 温度補償バイアス |
| ヒートシンク | 放熱板 | 小型 | 1 | 2SC1971取付用 |

## 9.6 バイアス調整手順

アンテナを50Ω ダミーロードに接続する。

VR1（トリマポット）を最大抵抗値（バイアス最小）にセットしてから電源を入れる。

電源電流計を見ながらVR1を徐々に調整し、アイドル電流が約50〜80mA になるようにセットする（クラスAB）。

既存TXから送信し、出力計でPA出力を確認する。

アイドル電流を変えて最大出力・最小歪みのポイントを探す。

発振や不安定な動作が見られる場合はR4（ベース抵抗）を22〜47Ωに増やす。

## 9.7 完成後の送信信号経路

マイク
  │
AF PSN（音声位相シフト: 0°/90°）
  │
合成・平衡変調（D1〜D4 ダイオードリング）
  │  ← Si5351 CLK0(0°)/CLK1(90°) キャリア注入
励振増幅（Q12: 2SC1815）
  │
終段増幅（Q15: 2SC1815）  ← 約20〜30mW
  │
【追加】1W PA（Q16: 2SC1971）  ← 約1W
  │
出力LPF（C4/C5/L2）
  │
アンテナ（50Ω）

以上（9章追記）

# Arduino Nano R4 移植 & KiCad ライブラリ統合

## 1. Arduino Nano R4 への移植概要

PSN_TRX_Arduino Nano R4 プロジェクトを Arduino Nano R4（ルネサス RA4M1 ベース）に移植しました。

主な変更：

マイコン: Arduino Nano R4 → Arduino Nano R4 (Renesas RA4M1, 48MHz)

パッケージ: DIP 30 ピン（前世代 Nano との互換性あり）

ストレージ: EEPROM (EEPROM) → EEPROM

I2C ピン: A4 (SDA), A5 (SCL) に固定

## 2. GPIO ピン配置変更

Arduino Nano R4 から Arduino Nano R4 への変更:

| 機能 | Arduino Nano R4 | Nano R4 |
| --- | --- | --- |
| I2C SDA | A4 | A4 |
| I2C SCL | A5 | A5 |
| エンコーダ A | D2 | D2 |
| エンコーダ B | D3 | D3 |
| エンコーダ SW | D4 | D4 |

## 3. KiCad シンボル・フットプリント

### 3.1 Arduino Nano R4 (DIP 30)

シンボル: Arduino_Nano_R4.kicad_sym
フットプリント: Arduino_Nano_R4_Socket.kicad_mod
パッケージ: DIP 30 ピン、スルーホール

ピン機能:

D0-D13: デジタル I/O (14 ピン)

A0-A7: アナログ入力 (8 ピン)

5V, 3.3V, GND: 電源

### 3.2 Si5351A QFN-20

シンボル: Si5351A.kicad_sym
フットプリント: Si5351A_QFN-20.kicad_mod
パッケージ: QFN-20 (4x4mm, 0.5mm ピッチ)

ピン機能:

CLK0-CLK3: クロック出力 (4 チャネル)

SDA/SCL: I2C インターフェース

XA/XB: クリスタル接続

VDDA/VCCIO: 電源

### 3.3 Si5351 DIP-8 モジュール

シンボル: Si5351_DIP8.kicad_sym (1.5倍拡大)
フットプリント: DIP-8_W7.62mm.kicad_mod
パッケージ: DIP-8 (7.62mm ピッチ)

ピン配置:

| ピン番号 | 機能 |
| --- | --- |
| 1 | VDDO - 出力バッファ用電源 |
| 2 | SCL - I2C クロック入力 |
| 3 | SDA - I2C データ入出力 |
| 4 | GND - グラウンド |

ピン配置（続き）:

| ピン番号 | 機能 |
| --- | --- |
| 5 | CLK0 - クロック出力 1 |
| 6 | CLK1 - クロック出力 2 |
| 7 | CLK2 - クロック出力 3 |
| 8 | VDD - コア電源入力 |

## 4. KiCad ライブラリ統合

sym-lib-table（シンボルライブラリ）に以下を登録:

PSN_TRX - プロジェクト用カスタムシンボル

Arduino_Nano_R4 - Arduino Nano R4 シンボル

Si5351A - Si5351A QFN-20 シンボル

Si5351_DIP8 - Si5351 DIP-8 モジュールシンボル

Arduino - Arduino 公式ボードライブラリ

fp-lib-table（フットプリントライブラリ）に以下を登録:

PSN_TRX.pretty - プロジェクト用フットプリント

Arduino - Arduino 公式フットプリント

## 5. 作成・更新ファイル一覧

シンボルファイル:

Arduino_Nano_R4.kicad_sym (7.2 KB)

Si5351A.kicad_sym (5.2 KB)

Si5351_DIP8.kicad_sym (2.8 KB)

フットプリントファイル:

Arduino_Nano_R4_Socket.kicad_mod (4.4 KB)

Si5351A_QFN-20.kicad_mod (3.0 KB)

DIP-8_W7.62mm.kicad_mod (2.0 KB)

# Arduino Nano R4 移植 & KiCad ライブラリ統合

## 1. Arduino Nano R4 への移植概要

PSN_TRX_Arduino Nano R4 プロジェクトを Arduino Nano R4（ルネサス RA4M1 ベース）に移植しました。

主な変更：

マイコン: Arduino Nano R4 → Arduino Nano R4 (Renesas RA4M1, 48MHz)

パッケージ: DIP 30 ピン（前世代 Nano との互換性あり）

ストレージ: EEPROM (EEPROM) → EEPROM

I2C ピン: A4 (SDA), A5 (SCL) に固定

## 2. GPIO ピン配置変更

Arduino Nano R4 から Arduino Nano R4 への変更:

| 機能 | Arduino Nano R4 | Nano R4 |
| --- | --- | --- |
| I2C SDA | A4 | A4 |
| I2C SCL | A5 | A5 |
| エンコーダ A | D2 | D2 |
| エンコーダ B | D3 | D3 |
| エンコーダ SW | D4 | D4 |

## 3. KiCad シンボル・フットプリント

### 3.1 Arduino Nano R4 (DIP 30)

シンボル: Arduino_Nano_R4.kicad_sym
フットプリント: Arduino_Nano_R4_Socket.kicad_mod
パッケージ: DIP 30 ピン、スルーホール

ピン機能:

D0-D13: デジタル I/O (14 ピン)

A0-A7: アナログ入力 (8 ピン)

5V, 3.3V, GND: 電源

### 3.2 Si5351A QFN-20

シンボル: Si5351A.kicad_sym
フットプリント: Si5351A_QFN-20.kicad_mod
パッケージ: QFN-20 (4x4mm, 0.5mm ピッチ)

ピン機能:

CLK0-CLK3: クロック出力 (4 チャネル)

SDA/SCL: I2C インターフェース

XA/XB: クリスタル接続

VDDA/VCCIO: 電源

### 3.3 Si5351 DIP-8 モジュール

シンボル: Si5351_DIP8.kicad_sym (1.5倍拡大)
フットプリント: DIP-8_W7.62mm.kicad_mod
パッケージ: DIP-8 (7.62mm ピッチ)

ピン配置:

| ピン番号 | 機能 |
| --- | --- |
| 1 | VDDO - 出力バッファ用電源 |
| 2 | SCL - I2C クロック入力 |
| 3 | SDA - I2C データ入出力 |
| 4 | GND - グラウンド |

ピン配置（続き）:

| ピン番号 | 機能 |
| --- | --- |
| 5 | CLK0 - クロック出力 1 |
| 6 | CLK1 - クロック出力 2 |
| 7 | CLK2 - クロック出力 3 |
| 8 | VDD - コア電源入力 |

## 4. KiCad ライブラリ統合

sym-lib-table（シンボルライブラリ）に以下を登録:

PSN_TRX - プロジェクト用カスタムシンボル

Arduino_Nano_R4 - Arduino Nano R4 シンボル

Si5351A - Si5351A QFN-20 シンボル

Si5351_DIP8 - Si5351 DIP-8 モジュールシンボル

Arduino - Arduino 公式ボードライブラリ

fp-lib-table（フットプリントライブラリ）に以下を登録:

PSN_TRX.pretty - プロジェクト用フットプリント

Arduino - Arduino 公式フットプリント

## 5. 作成・更新ファイル一覧

シンボルファイル:

Arduino_Nano_R4.kicad_sym (7.2 KB)

Si5351A.kicad_sym (5.2 KB)

Si5351_DIP8.kicad_sym (2.8 KB)

フットプリントファイル:

Arduino_Nano_R4_Socket.kicad_mod (4.4 KB)

Si5351A_QFN-20.kicad_mod (3.0 KB)

DIP-8_W7.62mm.kicad_mod (2.0 KB)

## 6. VXO（可変周波数発振子）回路

PSN TRX の周波数設定用に、バリキャップダイオードを使用した 2 系統の可変周波数発振子（VXO）を実装。

### 6.1 VXO 回路概要

バリキャップダイオード（VR6, VR7）により周波数を可変制御。各 VXO 出力は DDS（Si5351）のクロック入力へ接続される。

周波数可変範囲: バリキャップ制御により調整可能

周波数可変範囲: バリキャップ制御により調整可能

### 6.4 DDS（Si5351）との接続

各 VXO 出力は Si5351_DIP8（U1）のクロック入力（CLK1GND, CLK1SDA）へ接続。

Si5351 により、VXO 出力をさらに安定化・分周して複数の周波数を生成。

## 6. DDS 出力フィルター

Si5351 DDS から出力される矩形波には高調波が含まれるため、LC フィルターにより高調波ノイズを除去し、きれいな信号を得る。

### 6.1 DDS 出力フィルター1（チャネル1）

Si5351 CLK0/CLK1 出力用フィルター

| 部品 | 仕様・役割 |
| --- | --- |
| L16 | 100nH インダクタ（LC フィルター） |
| C129 | 47pF コンデンサ（LC フィルター） |
| VR6 | 500Ω 可変抵抗（出力レベル調整） |
| C115 | 0.01μ カップリングコンデンサ |

### 6.2 DDS 出力フィルター2（チャネル2）

Si5351 CLK1SDA/CLK1GND 出力用フィルター

| 部品 | 仕様・役割 |
| --- | --- |
| L17 | 100nH インダクタ（LC フィルター） |
| C130 | 47pF コンデンサ（LC フィルター） |
| VR7 | 500Ω 可変抵抗（出力レベル調整） |
| C116 | 0.01μ カップリングコンデンサ |

### 6.3 フィルター機能

- L16/L17 + C129/C130: Si5351 矩形波出力の高調波ノイズを除去する LC フィルター
- VR6/VR7: 各チャネルの出力レベルを調整
- C115/C116: カップリングコンデンサで DC をカット
- 結果: 基本周波数成分のみの安定した信号を得られる